特凯贝电池管理系统(主从分布式)

TKB  Battery Management System

产品说明书

安徽特凯贝电子科技有限公司

目 录

1.概述	- 1 -

2.主要功能	- 1 -

3.主要技术参数	- 2 -

4.外形及安装尺寸	- 4 -

4.1主机（BCU）外形尺寸图	- 4 -

4.2从机（BMU）外形尺寸图	- 4 -

5.安装方式与接线	- 5 -

5.1主机（BCU）、从机（BMU）电源接线示意图	- 5 -

5.2主机（BCU）、从机（BMU）通讯接线示意图	- 5 -

5.3从机（BMU）与单体电池连接示意图	- 6 -

5.4主机（BCU）与霍尔传感器接线示意图	- 6 -

5.5霍尔传感器连接动力线总负示意图	- 6 -

6.系统连接线束接口定义	- 7 -

6.1主机（BCU）线束接口定义	- 7 -

6.2从机（BMU）线束接口定义	- 10 -

7.安装要求	- 12 -

8.注意事项	- 13 -

8.1安装接线注意事项	- 13 -

8.2运输注意事项	- 14 -

8.3贮存注意事项	- 14 -

## 1.概述

特凯贝电池管理系统（BMS）由一个中央管理单元（主机/BCU）及多个电池管理单元（从机/BMU）组成，主要用于对电动汽车的动力电池参数进行实时监控、故障诊断、SOC估算、短路保护、绝缘检测、充放电控制、均衡等功能，并通过CAN总线的方式与车辆集成控制器或充电机进行信息交互，保障电动汽车高效、可靠、安全运行。

## 2.主要功能

- 具有单体电压数据采集、总电压数据采集、电流采集、温度采集、电池组绝缘状态检测功能

- 具有完备的故障等级报警功能，包括电压、电流、温度、绝缘等故障报警

- 具有SOC估算功能

- 具有充放电控制功能

- 具有被动均衡管理功能，提高电池组一致性

## 3.主要技术参数

| 工作电压 | 9V DC～16V DC |  |
| --- | --- | --- |
| 工作环境温度 | -30℃～75℃ |  |
| 工作湿度 | 5%～90%，不结露 |  |
| 单体电压采集 | 采集范围 | 0V～5V |
|  | 采集精度 | 0V～2.3V，误差：±6mV |
|  |  | 2.3V～5.0V，精度：5‰ |
|  | 采集周期 | ≤300ms |
| 电池温度采集 | 采集范围 | -40℃～+125℃ |
|  | 采集精度 | -40℃～-30℃，误差：±2℃ |
|  |  | -30℃～+60℃，误差：±1.5℃ |
|  |  | +60℃～+85℃，误差：±2℃ |
|  |  | +85℃～+125℃，误差：±4℃ |
|  | 采集周期 | ≤300ms |
| 风道进出口温度采集 | 采集范围 | -40℃～+110℃ |
|  | 采集精度 | -30℃～+85℃，误差：±1.5℃ |
|  |  | -40℃～-30℃，误差：±2℃ |
|  |  | +85℃～+110℃，误差：±4℃ |
|  | 采集周期 | ≤1s |
| 充放电电流采集 | 采集范围 | ±350A |
|  | 采集精度 | 0A≤电流绝对值≤80A， 误差: ±0.4A |
|  |  | 80A＜电流绝对值≤200A，精度：5‰ |
| 高压采集 | 采集范围 | 0V～500V |
|  | 采集精度 | 5‰ |
| 绝缘电阻采集 | 绝缘报警误差 | 二级报警点：200K±30KΩ |
|  |  | 一级报警点：500K±100KΩ |
|  | 绝缘报警 | 0≤绝缘电阻≤170K：二级报警 |
|  |  | 170K＜绝缘电阻≤230K：一级或二级报警 |
|  |  | 230K＜绝缘电阻≤400K：一级报警 |
|  |  | 400K＜绝缘电阻≤600K：一级报警或不报警 |
|  |  | 600K＜绝缘电阻：不报警 |
|  | 采集精度 | ≤12s |
| 均衡 | 开启条件 | 慢充过程中: 最高单体电压＞4.05V； 单体电体压差＞50mV(可在线标定) |
|  | 均衡电流 | ＞80mA |
| SOC估算 | 估算误差 | ≤5% |
| 外部驱动 | 驱动方式 | 高低电平 |
|  | 驱动电压 | 12V DC |
|  | 驱动能力 | 3A |
| 对外接口 | CAN波特率 | 250kbps /500kbps |

## 4.外形及安装尺寸

## 4.1  主机（BCU）外形尺寸图

图1  主机（BCU）外形尺寸：181mm×135mm ×28mm（不含支架）

## 4.2 从机（BMU）外形尺寸图

图2 从机（BMU）外形尺寸图：233mm× 89mm ×28mm

## 5.安装方式与接线

## 5.1主机（BCU）、从机（BMU）电源接线示意图

图3  主机（BCU）、从机（BMU）电源接线示意图

## 5.2主机（BCU）、从机（BMU）通讯接线示意图

图4  主机（BCU）、从机（BMU）通讯接线示意图

## 5.3  从机（BMU）与单体电池连接示意图

图5  从机（BMU）与单体电池连接示意图

## 5.4 主机（BCU）与霍尔传感器接线示意图

图6  主机（BCU）与霍尔传感器接线示意图

## 5.5霍尔传感器连接动力线总负示意图

霍尔传感器放置区分方向，放置在动力线总负端时霍尔顶部箭头方向指向动力电池组总负端。

图7    霍尔传感器连接动力线总负示意图

### 6.系统连接线束接口定义

## 6.1 主机（BCU）线束接口定义

| 针号 | 定义 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | POWER- | 电源负 |
| 2 | POWER- | 电源负 |
| 4 | POWER+ | 电源正 |
| 5 | POWER+ | 电源正 |
| 6 | PT_CL | 加热继电器低边控制 |
| 7 | RLY- | 继电器电源负 |
| 9 | T2+ | 热敏电阻2 |
| 10 | T1+ | 热敏电阻1 |
| 11 | GND | 地 |
| 12 | FAN_P | 风扇转速控制 |
| 13 | Q_CC | 快充CC信号 |
| 14 | S_CP | 慢充CP信号 |
| 针号 | 定义 | 描述 |
| 15 | RED | 红灯 |
| 17 | I_CANH | 内部CANH |
| 18 | C_CANH | 充电CANH |
| 19 | V_CANH | 整车CANH |
| 21 | X_12+ | 霍尔传感器电源正 |
| 22 | B_IG | BMU点火信号 |
| 23 | S_IG | 慢充点火信号 |
| 24 | Q_IG | 快充点火信号KL30_C |
| 25 | NE_CL | 总负继电器低边控制 |
| 26 | RLY+ | 继电器电源正 |
| 28 | T1- | 热敏电阻1地 |
| 29 | T2- | 热敏电阻2地 |
| 31 | FAN_C | 风扇继电器控制 |
| 32 | FAN_D | 风扇反馈信号 |
| 33 | S_CC | 慢充CC信号 |
| 34 | GREEN | 绿灯 |
| 36 | I_CANL | 内部CANL |
| 37 | C_CANL | 充电CANL |
| 38 | V_CANL | 整车CANL |
| 40 | X_12- | 霍尔传感器电源负 |
| 42 | HV | 放电环路互锁信号 |
| 43 | IG | 整车点火信号 |
| 44 | PO_CL | 总正继电器低边控制 |
| 52 | GND | 地 |
| 55 | I_GND | IN_CAN地 |
| 56 | C_GND | CHARGE_CAN地 |
| 57 | V_GND | VEHICLE_CAN地 |
| 针号 | 定义 | 描述 |
| 63 | PR_CL | 预充继电器低边控制 |
| 82 | Q_CL | 快充继电器低边控制 |
| 90 | S_CL | 慢充继电器低边控制 |
| 98 | PT_CH | 加热继电器高边控制 |
| 106 | S_CH | 慢充继电器高边控制 |
| 107 | Q_CH | 快充继电器高边控制 |
| 108 | PR_CH | 预充继电器高边控制 |
| 109 | NE_CH | 总负继电器高边控制 |
| 110 | PO_CH | 总正继电器高边控制 |
| 114 | PACK+ | 电池包正极 |
| 115 | LINK+ | 负载高边 |
| 116 | L_PTC | 加热控制继电器诊断 |
| 118 | EGND | 电底盘 |
| 119 | Pack- | 电池包负极 |
| 120 | Link- | 负载低边 |
| 121 | SIN | 小信号输出端 |

## 6.2从机（BMU）线束接口定义

| 32芯线束接口定义 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 针号 | 定义 | 描述 |
| 6 | B_GND | 温度传感器BT1地 |
| 7 | BT1 | 温度传感器BT1 |
| 10 | B_C1 | 模块B的第1节电池正极 |
| 11 | B_C3 | 模块B的第3节电池正极 |
| 12 | B_C5 | 模块B的第5节电池正极 |
| 13 | B_C7 | 模块B的第7节电池正极 |
| 14 | B_C9 | 模块B的第9节电池正极 |
| 15 | B_C11 | 模块B的第11节电池正极 |
| 16 | B_C12 | 模块B的第12节电池正极 |
| 22 | B_GND | 温度传感器BT2地 |
| 23 | BT2 | 温度传感器BT2 |
| 26 | B_C0 | 模块B的第1节电池负极 |
| 27 | B_C2 | 模块B的第2节电池正极 |
| 28 | B_C4 | 模块B的第4节电池正极 |
| 针号 | 定义 | 描述 |
| 29 | B_C6 | 模块B的第6节电池正极 |
| 30 | B_C8 | 模块B的第8节电池正极 |
| 31 | B_C10 | 模块B的第10节电池正极 |
| 32 | B_BAT+ | 模块B的第12节电池正极 |

| 24芯线束接口定义 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 针号 | 定义 | 描述 |
| 2 | A_GND | 温度传感器AT1地 |
| 3 | AT1 | 温度传感器AT1 |
| 6 | A_C1 | 模块A的第1节电池正极 |
| 7 | A_C3 | 模块A的第3节电池正极 |
| 8 | A_C5 | 模块A的第5节电池正极 |
| 9 | A_C7 | 模块A的第7节电池正极 |
| 10 | A_C9 | 模块A的第9节电池正极 |
| 11 | A_C11 | 模块A的第11节电池正极 |
| 12 | A_C12 | 模块A的第12节电池正极 |
| 14 | A_GND | 温度传感器AT2地 |
| 15 | AT2 | 温度传感器AT2 |
| 18 | A_C0 | 模块A的第1节电池负极 |
| 19 | A_C2 | 模块A的第2节电池正极 |
| 20 | A_C4 | 模块A的第4节电池正极 |
| 21 | A_C6 | 模块A的第6节电池正极 |
| 22 | A_C8 | 模块A的第8节电池正极 |
| 23 | A_C10 | 模块A的第10节电池正极 |
| 24 | A_BAT+ | 模块A的第12节电池正极 |

| 12芯线束接口定义 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 针号 | 定义 | 描述 |
| 1 | KL_30_C | 快充设备提供12V输入 |
| 2 | KL_30 | 整车KL30 12V输入 |
| 3 | BMS_I | BMU点火信号 12V输入 |
| 4 | KL_31 | 12V地( KL_31地) |
| 5 | KL_31 | 12V地( KL_31地) |
| 6 | CAN_H | 内部CAN高 |
| 7 | GROUND | 12V地( KL_31地) |
| 8 | GROUND | 12V地( KL_31地) |
| 10 | KL_31 | 12V地( KL_31地) |
| 11 | KL_31 | 12V地( KL_31地) |
| 12 | CAN_L | 内部CAN低 |

## 7.安装要求

- 安装必须由专业人员进行操作。

- 安装前必须仔细阅读使用说明书。

- 安装前必须确定各种设备固定地点，必须对主机（BCU）、从机（BMU）、霍尔传感器实施固定。

### 8.注意事项

## 8.1安装接线注意事项

1）特凯贝电池管理系统（BMS）各个模块出厂时已设好参数，用户如需调整，请与我们联系。

2)	请按线束标识正确连接线束，否则会造成电池电压采集错误，还会产生高电压烧毁模块。

3) 插拔电池管理系统（BMS）的各种连接线束时，应确保该系统的电源已经断开，否则极易造成系统工作异常或损坏。

4）拔插从机（BMU）线束时应首先按住插头上面的卡扣再拔出插头，不要直接拉线拔出，否则容易断裂。

5）在安装时，先将采集线接好，然后再连接模块；在调换采集线或更换电池时，先将模块拔下，在采集线完全接好后，再插上模块。

6）对电池管理系统（BMS）单元进行维护时,严禁在上电状态下进行任何操作，对所用到的工具进行必要的绝缘防护，维护人员必须佩带绝缘手套。

7）不能超出系统技术参数范围使用BMS；正确设置系统参数，以保证所测电池组数据真实准确。

8）接插件是电池管理系统（BMS）连接电池和其他的关键零部件，接插件的牢固直接影响到产品整体性能的功能稳定性，检查接插件连接是否松动、外观是否破损、固定螺丝钉是否松动、接线端子是否牢固等异常情况。

## 8.2运输注意事项

1)运输过程中严禁翻滚和抛掷，以免损坏部件。

2)运输必须在产品包装条件下进行，运输过程中应避免雨雪直接淋袭、接触腐蚀性气体和强烈的震动。

## 8.3贮存注意事项

特凯贝电池管理系统（BMS）应在原包装条件下存储在通风良好，温度在-40℃～125℃之间，相对湿度不大于90%，能防止雨水、腐蚀性气体侵袭的仓库，避免强烈的机械震动、冲击等作用。